「モリノモリ」STマーク取得 事前チェックリスト（木製はしおき兼用玩具）

✅ 1. 製品概要の確認（全項目クリア）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 商品名 | モリノモリ |
| 対象年齢 | 0歳以上（※ST試験では最も厳しい基準が適用されます） |
| 使用木材 | アカマツ、ホオ、ナラ、カラマツなど |
| 接着剤 | 不使用（◎ 安全性UP） |
| 塗装 | 市販の自然塗料（なめても安全なもの） → SDS提出を前提に選定を |
| 遊び方 | 並べる／積む／ごっこ遊び（＋はしおきとしても使用） |

✅ 2. 機械的・物理的安全性

| チェック項目 | 対応状況 | コメント |
| --- | --- | --- |
| 角の面取り・とがりなし | 要確認 | 0歳対象なのでしっかり丸みが必要。口当たり重視。 |
| 誤飲サイズ（小部品） | 要確認 | 直径3.2cm×長さ5.7cm未満だとNG。1パーツごとに測定が必要 |
| 落下・衝撃・引っ張り強度 | 構造により | 木製で接着剤不使用のため基本◎、ただし「割れ・ささくれ」注意 |
| 指挟み・すき間 | 遊びの構造による | 積む時にすき間が5〜12mmなら指はさみNGになることあり |
| 表面の仕上げ | 要チェック | つるつる仕上げ＋ささくれ完全除去が必要 |

✅ 3. 化学的安全性

| チェック項目 | 対応状況 | コメント |
| --- | --- | --- |
| 塗料の安全性 | 要SDS提出 | 「食品衛生法相当」「ST基準準拠」などがあるとスムーズ（メーカーに確認） |
| 重金属（鉛など） | 要試験 | 自然塗料でも検出される可能性あり（試験で確認） |
| 可塑剤（フタル酸） | 問題なし | 木＋塗装のみで柔軟素材なしならOK |
| 接着剤 | 不使用 | 安全性◎ ホルムアルデヒドの心配なし |

✅ 4. 表示・パッケージ

| チェック項目 | コメント |
| --- | --- |
| 対象年齢表示 | 「0歳以上」明記が必要（「生後○ヶ月〜」でも可） |
| 注意事項の明記 | 「保護者の目の届く範囲でご使用ください」など |
| 製造者表示 | 「おもちゃと遊び企画舎 とうめいしっぽ」＋連絡先記載 |
| STマークスペース | パッケージや取説にマーク掲載スペース確保 |

✅ 5. 試験・申請準備

| チェック項目 | コメント |
| --- | --- |
| 試作品の完成 | 安全性を反映した状態で必要（2～3セット用意） |
| 試験機関候補 | JQA／BOKEN／日用雑貨試験センター など |
| 提出書類 | 製品仕様書／使用素材のSDS／対象年齢根拠／遊び方説明 等 |
| 試験期間 | 約3～6週間（内容により前後） |
| 費用目安 | 10万〜30万円／1製品あたり（複数部品・対象年齢が低いほど高くなる傾向） |

⚠️ とくに注意すべき点（0歳対象ゆえ）

- 小部品サイズ（誤飲ゲージ）対策が最重要

  - 1パーツでも小さすぎると不合格。

  - 乳児用の場合は、より厳格な「唾液耐久性」「強度」「飲み込みサイズ」などが課せられます。

- 塗料の選定

  - 「自然塗料」は曖昧なことが多いので、必ずSDS（安全データシート）あり・玩具使用可と明記されたものを選びましょう。

- 「木守り専科 食器コート」

✅ 製品概要（メーカー情報より）

- 木製食器用の食品衛生法準拠のウレタン塗料

- 「なめても安全」「口に入ってもOK」と明言

- 無溶剤（ノンVOC）

- 塗膜を形成するタイプ（完全硬化後は剥がれにくい）

- 水・油・アルコールにも比較的強い

- 「はしおき」としての使用を明記しないほうが安全な場合も

  - 食器扱いとみなされると食品衛生法の適用対象になる可能性があります。

  - ST基準内にとどめるには、「あそび道具」として表現を工夫すると良いかも。

32mm×57ｍｍ

以下は不合格

32mm×57ｍｍ

以下は不合格

32mm×57ｍｍ

以下は不合格

32mm×57ｍｍ

以下は不合格